#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <DHT.h>

// OLED Display Configuration

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET    -1

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// Sensor Pin Allocations

#define DHTPIN 4          // DHT11 connected to Digital Pin D4

#define DHTTYPE DHT11

#define IRPIN 34          // IR Proximity Sensor connected to Pin D34

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Initialize Sensors

dht.begin();

pinMode(IRPIN, INPUT);

// Initialize OLED Display via I2C

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));

for(;;); // Loop forever if display fails

}

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(1);

}

void loop() {

// Phase 1: Data Reading

float temperature = dht.readTemperature();

int irStatus = digitalRead(IRPIN);

// Check if sensor reading failed

if (isnan(temperature)) {

Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));

return;

}

// Phase 2 & 3: Logic Processing and Dynamic OLED Rendering

display.clearDisplay();

// Line 1: Telemetry Dashboard

display.setCursor(0, 10);

display.setTextSize(1);

display.print("Temp: ");

display.setTextSize(2);

display.print(temperature, 1);

display.print(" C");

// Line 2: Status Board Notification (IR Logic)

display.setCursor(0, 40);

display.setTextSize(1);

if (irStatus == LOW) { // LOW means obstacle detected (hand in front of sensor)

display.print("[PROXIMITY ALERT]");

} else {

display.print("Room Clear");

}

display.display();

delay(1000); // 1-second refresh cycle

}